鄢陵县主要防洪工程及防汛任务简介

一、主要防洪工程基本情况

（一）、大中型水闸

1、清潩河赵庄闸：位于陶城镇赵庄村南，大型水闸，设计除涝标准5年一遇，相应水位51.9米，流量744立方米/秒；防洪标准20年一遇，相应水位54.29米，流量1169立方米/秒。共7孔，每孔宽9.1米，闸身总宽71.56米，闸门高4.5米，配备2×25吨卷扬式启闭机7台，堤顶高程55.29米。

2、清流河周桥闸：位于南坞镇周桥村南中型水闸，设计除涝标准3年一遇，相应流量174立方米/秒；防洪标准20年一遇，相应流量455立方米/秒。6孔，单孔宽3.8米，堤顶高程55.06米。

3、双洎河彭店闸：位于彭店镇彭店村南，中型水闸，设计除涝标准5年一遇，相应流量184立方米/秒；防洪标准20年一遇，相应流量500立方米/秒。12孔，单孔宽3米，闸门高4米，堤顶高程68米。

4、大浪沟于寨闸：位于马栏镇于寨村南，中型水闸，设计除涝标准3年一遇，相应流量150立方米/秒；防洪标准20年一遇，相应流量332立方米/秒；8孔，其中：3孔宽3米、4孔宽2.5米、1孔宽3米，堤顶高程59.48米。。

5、康沟河代岗闸：位于彭店镇代岗村北，中型水闸，设计除涝标准5年一遇，相应流量179.3立方米/秒；防洪标准20年一遇，相应流量320立方米/秒。9孔，单孔宽6米，闸门高5.3米，堤顶高程65.2米。

6、汶河党岗闸：位于柏梁镇党岗村南，中型水闸，设计除涝标准5年一遇，防洪标准20年一遇，相应流量195立方米/秒。5孔，单孔宽4米，闸门高4.5米，堤顶高程63.51米。

7、没底沟关庄闸：位于南坞镇关庄村北，工程规模为中型III等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。该闸为开敞式结构，3孔，每孔净宽4米，工程设计排涝标准为5年一遇，排涝流量106m3/s;堤防设计防洪标准20年一遇，防洪流量200 m3/s。

8、芦义沟郑庄闸：位于马栏镇郑庄村南，工程规模为中型III等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。该闸为开敞式结构，3孔，每孔净宽3.5米，设计排涝标准为5年一遇，排涝流量65.7m3/s;设计防洪标准20年一遇，防洪流量102.1 m3/s。

9、白潭沟赵庄闸：位于陶城镇赵庄村北，工程规模为中型III等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。该闸为开敞式结构，3孔，每孔4净宽米，设计排涝标准为5年一遇，排涝流量61.8m3/s;设计防洪标准20年一遇，防洪流量104.6 m3/s。

（二）、主要防洪河道

1、双洎河：发源于新密市翟沟，与我县彭店镇范家村入境流经彭店镇范家、北姚家、李家、东庄头、故城、彭南、蒋庄、探庄、慕寨、马坊镇、孙村、北姚庄于马坊镇北姚庄出境于扶沟县境内入贾鲁河，全长180.9km，流域面积1758km2，境内长14.8km，境内流域面积21平方公里。

配套中型拦河闸彭店闸，最大过闸流量970立方米每秒，面上小型排涝涵闸3座，主要风险点

- 清潩河：全长149公里，流域面积2172.3平方公里，境内长13.26公里，流域面积87平方公里。发源于新郑市辛店镇，于我县望田镇郭寺村入境，流经望田镇郭寺、堤王、陶城镇阎庄、代张、明理、张庄、仓头、赵庄，于赵庄出境，汇入颍河。

配套大型拦河闸赵庄闸，最大过闸流量1169立方米每秒，面上小型排涝涵闸6座，主要风险点

- 清流河：全长79公里，流域面积1486km2，境内长32.45km，流域面积391.7km2。发源于长葛市坡胡镇坡张村于我县只乐镇前桥村入境，流经只乐镇王桥桥北张、后杜、袁堂、曹桥，袁庄、南坞镇屯南、程庄、彭庄、杨树湾、牛薛，于周桥出境，汇入大浪沟。

- 汶河大浪沟：全长69.5㎞，流域面积505km2，境内

- 44.05㎞，流域面积190km2。发源于长葛市董村，于我县柏梁镇安庄入境，流经柏梁镇席黄、党岗

5、康沟河：全长43公里，流域面631平方公里，境内长度7.5公里，流域面积27.2km2。

保证任务：代岗闸上保证流量320立方米/秒，保证水位63.66米，警戒水位63.4米。